LEMBAR JOBSHEET

| SMK 7 LHOKSEMAWE | TEKNIK MEMBUBUT | LANGKAH KERJA |
| --- | --- | --- |
| Bid. Keahlian : T. Mesin | ENGSEL BUBUT | Tingkat : MGMP |
| Prog. Keahlian : M. Produksi |  | Semester : Ganjil |
| Waktu : 120 Menit |  | Jobsheet No : 01 |

  - TUJUAN

Tujuan dari pembelajan ini adalah Agar siswa mampu :

    - Membubut penampang/facing

    - Membubut lurus bertingkat

    - Menchamper benda kerja

    - Mengebor lubang

### PETUNJUK UMUM

    - Pemilihan alat dan kelengkapan

    - Mengikat pahat sejajar sumbu mesin

    - Mengatur kecepatan putaran mesin

### ALAT-ALAT DAN PERLENGKAPAN

    - Pahat bubut

    - Mata bor Ø 8 mm dan Ø 15 mm

    - Senter bor

    - Chak bor

    - Kunci tool post

    - Kunci chak

    - Jangka sorong

    - Kuas

    - Kain lap/ Majun

### BAHAN

    - Bahan lunak ST 37 Ukuran : Ø25,4 x 73 mm

: Ø25,4 x 37mm

### KESELAMATAN KERJA

Agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan,siswa diwajibkan untuk :

    - Setiap praktek harus memakai baju praktek yang benar dan rapi

    - Periksa mesin lebih dulu apakah sudah siap dipakai

    - Yakinkan bahwa benda kerja sudah terpasang dengan betul kuat

    - Sebelum bekerja, kunci chuck dilepas dari chuck sehingga tidak terbang mengenai anggota badan disaat mesin di operasikan

    - Menggunakan kacamata bening

    - Menjaga jarak mata dan anggota tubuh lainnya dari penyayatan benda kerja, sehingga tatal tidak terbang mengenai tubuh

    - Bertanyalah kepada guru kalau ada kesulitan

    - Teliti dalam membubut dan pengukuran

    - Letakkan alat ukur pada tempatnya

    - Pada waktu mesin sedang hidup jangan ditinggalkan

    - Pada waktu menjalankan mesin siswa harus dalam keadaan sehat

    - Setelah selesai bekerja mesin dimatikan, lalu dilap dengan bersih dan berikan oli pada mesin bubut teutama pada tempat-tempat yang bergerak.

### LANGKAH KERJA

BENDA KERJA 1 (SATU)

    - Ikat benda kerja

    - Ratakan permukaan benda kerja

    - Bubut bertingkat benda kerja Ø 15 mm sepanjang 35 mm secara lansung atau bertahap

    - Champer benda kerja

    - Balek benda kerja

    - Ratakan permukaan untuk mendapatkan ukuran panjang 70 mm.

    - Champer benda kerja

    - Serahkan ke instruktur BENDA KERJA 2 (KEDUA)

- Ikat benda kerja.

- Ratakan permukaan benda kerja.

- Bor senter permukaan benda kerja.

- Bor benda kerja dengan mata bor Ø 8 mm sampai tembus dan lanjutkan dengan mata bor Ø 15 mm sampai selesai.

- Balek Benda Kerja

- Bubut penampang benda kerja untuk mendapatkan ukuran sesuai gambar

- Champer benda kerja

- Serahkan ke instruktur

- Bersihkan mesin dan sekeliling benda kerja

- Kembalikan alat

- Selesai.

  - GAMBAR KERJA

| ENGSEL BUBUT | SKALA 1 I 1 | Digambar | 12.10.2026 | JAILAN!,ST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diperiksa |  |  |
|  |  | Dilihat |  |  |
| PELATIHAN GURU MGMP TEKNIK MESIN | A4/TM/2026 |  |  |  |