# MATERI PELATIHAN

# TEACHING FACTORY (TEFA) TEKNIK PENGELASAN

### Tema

“Implementasi Teaching Factory untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik Teknik Pengelasan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja”

Sasaran: Guru SMK/MGMP Teknik Pengelasan
Durasi: 3 JP / 135 menit
Metode: Paparan, diskusi, studi kasus, workshop, presentasi dan refleksi

# A. LATAR BELAKANG

Pembelajaran Teknik Pengelasan tidak cukup hanya memberikan teori dan latihan membuat benda kerja. Peserta didik perlu mendapatkan pengalaman yang mendekati kondisi pekerjaan sebenarnya di industri.

Teaching Factory (TEFA) menjadi salah satu pendekatan yang dapat menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan proses kerja nyata.

Melalui TEFA, peserta didik tidak hanya belajar:

“Bagaimana cara mengelas?”

tetapi juga belajar:

“Bagaimana menerima pekerjaan, membaca gambar kerja, menghitung kebutuhan material, mengerjakan produk sesuai standar, melakukan quality control, menghitung biaya, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan?”

Dengan demikian, pembelajaran Teknik Pengelasan dapat membentuk kompetensi teknis sekaligus budaya kerja industri.

# B. TUJUAN PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

- Menjelaskan konsep dan prinsip Teaching Factory.

- Mengidentifikasi karakteristik TEFA pada kompetensi Teknik Pengelasan.

- Menganalisis kebutuhan produk/jasa yang dapat dijadikan pekerjaan TEFA.

- Menyusun alur produksi sederhana.

- Menentukan pembagian tugas peserta didik dalam proses produksi.

- Menyusun Job Order/Work Order sederhana.

- Mengintegrasikan K3 dan Quality Control dalam proses produksi.

- Menghitung kebutuhan material dan biaya produksi sederhana.

- Menyusun sistem penilaian berbasis proses dan produk.

- Menghasilkan rancangan proyek TEFA Teknik Pengelasan.

# C. KONSEP DASAR TEACHING FACTORY

## 1. Pengertian

Teaching Factory adalah pendekatan pembelajaran yang menghadirkan suasana, proses, standar, dan budaya kerja industri ke dalam lingkungan sekolah.

Dalam TEFA, peserta didik belajar melalui pekerjaan nyata atau simulasi pekerjaan nyata sehingga proses pembelajaran memiliki karakteristik seperti proses produksi di dunia kerja.

### Prinsip sederhana TEFA:

Ada kebutuhan/order → ada perencanaan → ada proses produksi → ada QC → ada produk → ada evaluasi.

# D. PERBEDAAN PRAKTIK BIASA DAN TEFA

| Praktik Biasa | Teaching Factory |
| --- | --- |
| Guru memberikan tugas | Ada job/order |
| Produk dibuat untuk latihan | Produk memiliki fungsi/nilai guna |
| Fokus pada keterampilan teknik | Teknik + budaya kerja |
| Waktu relatif fleksibel | Ada target waktu |
| Material disiapkan guru | Siswa belajar merencanakan kebutuhan |
| Penilaian berdasarkan praktik | Penilaian berdasarkan proses, kualitas, waktu dan sikap kerja |
| Tidak selalu ada QC | Ada pemeriksaan kualitas |
| Kesalahan menjadi latihan | Kesalahan dianalisis dan dilakukan perbaikan |
| Tidak selalu menghitung biaya | Memperhitungkan biaya produksi |

# E. KARAKTERISTIK TEFA TEKNIK PENGELASAN

TEFA Teknik Pengelasan dapat memiliki kegiatan:

### 1. Job Order

Sekolah menerima atau mensimulasikan pesanan.

Contoh:

Pembuatan 10 unit rak sepatu dari besi hollow.

### 2. Perencanaan

Siswa menentukan:

- gambar kerja;

- material;

- alat;

- tenaga kerja;

- waktu;

- proses pengerjaan;

- K3;

- QC.

### 3. Produksi

Meliputi:

Pengukuran → Pemotongan → Persiapan → Perakitan → Tack Welding → Pengelasan → Pembersihan → Finishing

### 4. Quality Control

Produk diperiksa berdasarkan:

- ukuran;

- kesikuan;

- kekuatan;

- kualitas sambungan;

- kerapian;

- fungsi;

- finishing.

### 5. Evaluasi

Dilakukan evaluasi terhadap:

- kualitas;

- waktu;

- biaya;

- produktivitas;

- K3;

- kepuasan pelanggan.

# F. ALUR TEFA TEKNIK PENGELASAN

Gunakan alur berikut sebagai model dasar:

1. Identifikasi kebutuhan

↓

2. Job Order

↓

3. Analisis gambar kerja

↓

4. Perencanaan produksi

↓

5. Perhitungan material dan biaya

↓

6. Persiapan alat dan bahan

↓

7. Pelaksanaan produksi

↓

8. Quality Control

↓

9. Rework/perbaikan jika diperlukan

↓

10. Finishing

↓

11. Serah terima produk

↓

12. Evaluasi dan refleksi

# G. CONTOH PROYEK TEFA

## Proyek: Pembuatan Rak Sepatu Besi

### Spesifikasi

Nama produk: Rak sepatu 4 tingkat
Material: Besi hollow
Proses: SMAW
Jumlah: 10 unit
Target waktu: 4 minggu

### Kompetensi yang terintegrasi

Peserta didik belajar:

- membaca gambar kerja;

- mengukur;

- memotong;

- merakit;

- melakukan tack welding;

- melakukan pengelasan;

- melakukan finishing;

- melakukan QC;

- menghitung kebutuhan bahan;

- bekerja sesuai SOP;

- bekerja dalam tim.

# H. JOB ORDER

Job Order merupakan dokumen yang berisi informasi pekerjaan yang harus diselesaikan.

### Contoh Job Order

Nomor: JO-001/TEFA/X/2026

Pelanggan: Sekolah
Produk: Rak sepatu besi
Jumlah: 10 unit
Material: Besi hollow
Finishing: Cat
Target selesai: 4 minggu

### Spesifikasi:

- ukuran sesuai gambar kerja;

- konstruksi kuat;

- sambungan rapi;

- tidak terdapat cacat las yang signifikan;

- produk stabil;

- finishing baik.

# I. WORK ORDER

Work Order digunakan untuk memberikan instruksi pengerjaan.

| Tahap | Pekerjaan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 1 | Membaca gambar | Tim desain |
| 2 | Menyiapkan material | Tim material |
| 3 | Pengukuran | Tim produksi |
| 4 | Pemotongan | Tim produksi |
| 5 | Perakitan | Tim welding |
| 6 | Tack welding | Tim welding |
| 7 | Pengelasan | Tim welding |
| 8 | QC | Tim QC |
| 9 | Finishing | Tim finishing |
| 10 | Packing/serah terima | Tim finishing |

# J. PEMBAGIAN PERAN PESERTA DIDIK

Agar TEFA menyerupai kondisi industri, peserta didik dapat diberikan peran.

### 1. Tim Perencanaan

Tugas:

- membaca job order;

- membaca gambar;

- menentukan material;

- membuat rencana kerja.

### 2. Tim Material

Tugas:

- mengecek material;

- menghitung kebutuhan;

- menyiapkan bahan.

### 3. Tim Produksi

Tugas:

- pengukuran;

- pemotongan;

- perakitan;

- pengelasan.

### 4. Tim Quality Control

Tugas:

- memeriksa dimensi;

- memeriksa sambungan;

- mengidentifikasi cacat;

- membuat laporan QC.

### 5. Tim Finishing

Tugas:

- membersihkan produk;

- menggerinda bagian yang diperlukan;

- melakukan finishing;

- menyiapkan produk untuk diserahkan.

# K. PERENCANAAN PRODUKSI

Sebelum produksi dimulai, siswa membuat perencanaan.

### Format sederhana

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama produk |  |
| Jumlah |  |
| Material |  |
| Ukuran |  |
| Proses pengelasan |  |
| Alat |  |
| Waktu produksi |  |
| Jumlah tenaga kerja |  |
| Finishing |  |
| Standar kualitas |  |

# L. MATERIAL REQUIREMENT

Siswa belajar menghitung kebutuhan material.

### Contoh

Untuk 1 rak diperlukan:

- Besi hollow 30 × 30 mm = 12 meter

- Elektroda = 1 kg

- Cat = 1 liter

- Amplas = 2 lembar

Jika pesanan 10 unit:

Kebutuhan material = kebutuhan 1 unit × jumlah produk

Dengan demikian siswa memahami bahwa produksi harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata.

# M. PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI

Biaya produksi sederhana terdiri atas:

### 1. Biaya bahan

Contoh:

- Besi hollow

- Elektroda

- Cat

- Amplas

- Material pendukung

### 2. Biaya tenaga kerja

Perhitungan dapat disimulasikan berdasarkan jam kerja.

### 3. Biaya overhead

Misalnya:

- listrik;

- penggunaan mesin;

- pemeliharaan alat;

- bahan pendukung.

### Rumus sederhana

Total Biaya Produksi = Biaya Bahan + Biaya Tenaga Kerja + Biaya Overhead

Kemudian:

HPP/unit = Total Biaya Produksi ÷ Jumlah Produk

# N. K3 DALAM TEFA

K3 tidak boleh hanya menjadi materi teori, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja.

Peserta didik wajib memperhatikan:

- penggunaan helm las;

- sarung tangan;

- safety shoes;

- apron;

- kacamata keselamatan;

- ventilasi;

- kondisi kabel;

- grounding;

- penempatan tabung gas;

- pencegahan kebakaran;

- housekeeping.

### Prinsip:

Tidak ada produksi yang lebih penting daripada keselamatan kerja.

# O. QUALITY CONTROL

Setiap produk harus melalui pemeriksaan.

### Checklist QC

| No. | Pemeriksaan | Standar | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panjang | Sesuai gambar |  |
| 2 | Lebar | Sesuai gambar |  |
| 3 | Kesikuan | Sesuai toleransi |  |
| 4 | Sambungan | Kuat dan rapi |  |
| 5 | Cacat las | Tidak melebihi kriteria |  |
| 6 | Kestabilan | Stabil |  |
| 7 | Finishing | Rapi |  |
| 8 | Fungsi | Berfungsi baik |  |

Jika ditemukan ketidaksesuaian:

QC → Identifikasi masalah → Rework → Pemeriksaan ulang

# P. PENILAIAN PESERTA DIDIK

Penilaian TEFA sebaiknya tidak hanya berdasarkan produk akhir.

### Komponen penilaian

| Komponen | Bobot |
| --- | --- |
| Perencanaan | 15% |
| K3 | 20% |
| Proses kerja | 20% |
| Kualitas produk | 25% |
| Ketepatan waktu | 10% |
| Kerja sama & tanggung jawab | 10% |
| Total | 100% |

# Q. INTEGRASI TEFA DENGAN PEMBELAJARAN

TEFA bukan kegiatan tambahan yang terpisah dari pembelajaran.

Kompetensi pembelajaran harus diintegrasikan ke dalam pekerjaan.

Contoh:

TP: Peserta didik mampu melakukan pengelasan sambungan sudut.

↓

Proyek: Pembuatan rak.

↓

Kegiatan: Membuat sambungan sudut pada rangka rak.

↓

Asesmen: Teknik pengelasan + kualitas sambungan.

Dengan demikian:

Pembelajaran → Praktik → Produksi → Asesmen

menjadi satu kesatuan.

# R. WORKSHOP PESERTA

## Tugas Kelompok

Setiap kelompok membuat rancangan 1 proyek TEFA Teknik Pengelasan.

Pilih salah satu:

- Rak sepatu

- Meja kerja

- Kursi

- Rak alat

- Jemuran

- Tempat sampah

- Dudukan pot

- Gerobak sederhana

### Format Workshop

1. Nama produk:
…………………………………………….

2. Pelanggan/pengguna:
…………………………………………….

3. Jumlah pesanan:
…………………………………………….

4. Spesifikasi produk:
…………………………………………….

5. Material:
…………………………………………….

6. Proses pengelasan:
…………………………………………….

7. Alat:
…………………………………………….

8. Estimasi waktu:
…………………………………………….

9. Pembagian tugas:
…………………………………………….

10. Standar kualitas:
…………………………………………….

11. Risiko K3:
…………………………………………….

12. Cara pemeriksaan QC:
…………………………………………….

# S. RENCANA PRODUKSI

Setiap kelompok menyusun alur:

Job Order

↓

Gambar Kerja

↓

Material

↓

Pengukuran

↓

Pemotongan

↓

Perakitan

↓

Tack Welding

↓

Pengelasan

↓

QC

↓

Finishing

↓

Serah Terima

# T. JADWAL PELATIHAN 3 JP

| Waktu | Kegiatan | Metode |
| --- | --- | --- |
| 10 menit | Pembukaan dan apersepsi | Diskusi |
| 20 menit | Konsep dasar TEFA | Paparan |
| 15 menit | TEFA vs praktik biasa | Diskusi |
| 20 menit | Alur TEFA Teknik Pengelasan | Studi kasus |
| 15 menit | Contoh Job Order dan Work Order | Demonstrasi |
| 35 menit | Workshop menyusun rancangan TEFA | Kerja kelompok |
| 15 menit | Presentasi hasil | Presentasi |
| 5 menit | Refleksi dan penutup | Refleksi |
| 135 menit | Total 3 JP |  |

# U. OUTPUT PELATIHAN

Setiap kelompok menghasilkan:

### 1. Rancangan Produk TEFA

- Nama produk

- Spesifikasi

- Gambar kerja

### 2. Job Order

### 3. Work Order

### 4. Rencana Produksi

### 5. Perhitungan Material

### 6. Rencana Biaya Produksi

### 7. SOP/K3

### 8. Checklist Quality Control

### 9. Rubrik Penilaian Peserta Didik

### 10. Jadwal Produksi

# V. REFLEKSI PESERTA

Peserta menjawab:

- Apa perbedaan pembelajaran praktik biasa dengan TEFA?

- Produk apa yang paling memungkinkan dikembangkan di sekolah?

- Apa kendala fasilitas yang mungkin dihadapi?

- Bagaimana mengintegrasikan TEFA dengan ATP?

- Bagaimana memastikan produk memenuhi standar kualitas?

- Bagaimana pembagian tugas siswa agar menyerupai lingkungan kerja?

- Apa langkah pertama yang akan dilakukan untuk menerapkan TEFA di sekolah?

# W. INDIKATOR KEBERHASILAN TEFA

TEFA Teknik Pengelasan dikatakan berjalan dengan baik apabila:

- terdapat pekerjaan/proyek yang jelas;

- proses kerja menyerupai kondisi industri;

- siswa memiliki pembagian tugas;

- terdapat target waktu;

- K3 diterapkan;

- terdapat standar kualitas;

- dilakukan QC;

- produk memiliki fungsi/nilai guna;

- dilakukan evaluasi;

- kompetensi pembelajaran tetap tercapai.

# X. KESIMPULAN

Teaching Factory Teknik Pengelasan bukan sekadar membuat produk di bengkel sekolah.

TEFA merupakan pendekatan untuk membangun pengalaman kerja nyata melalui:

ORDER → PLANNING → PRODUCTION → QUALITY CONTROL → DELIVERY → EVALUATION

Melalui TEFA, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi teknis, budaya kerja, disiplin, tanggung jawab, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan memecahkan masalah, serta kesadaran terhadap kualitas dan K3.

Bagi guru, TEFA menjadi sarana untuk mengintegrasikan:

ATP + Pembelajaran + Praktik + Produk + K3 + QC + Budaya Industri + Asesmen

menjadi satu proses pembelajaran yang utuh.